Diodes D.E.L.

# Précisions :

Symbole :

En Français D.E.L.   diode électro luminescente.

En Anglais L.E.D.     ligt émitting diode.

# Fonction :

Produire une information lumineuse.

Diode       Electro        Luminescente

fonctionne à l’électricité		produit un rayonnement lumineux

## Remarques :

- Produit un rayonnement lumineux :La diode Led sera surtout utilisée comme productrice de rayonnements lumineux visibles ou invisibles de faibles intensités lumineuses .

( maxi de 50 à 100mcd ) avec une très faible consommation de puissance, qqs 10mW.

La lumière produite sera généralement monochromatique, de longueur d’onde  donnée.

- Fonctionne à l’électricité : se comporte comme une diode ;  dans le sens « passant », elle produit un différence de potentiels Vr  ou Vf pour une intensité nominale Id ou If donnée.

Vf

If

Cathode

Anode

Selon les modèles :

- 1.6 V   Vf   2.4 V

- 10mA  If   20mA

Se référer aux documents  des constructeurs

- Fonction de diode : Elle se comporte comme une diode, mais possède une tension inverse Vr maximum très inférieure aux diodes de redressement ( Vr maxi   50 V ) et une intensite en sens direct de qqs mA . De ce fait, elles ne sont pas utilisée dans des structures de redresseurs.

Elles sont parfois utilisées pour réaliser des fonctions  logiques élémentaires.

# Modèles proposés :

## Classiques,  elles ne produisent qu’une couleur.

- Rouge : standard Vr =1.6V sous 20 mA ou  ultra lumineuses Vr =2.2V sous 20 mA

- Jaune :  standard Vr =2.2v sous 20 mA ou  ultra lumineuses Vr =2.2V sous 20 mA

- Verte :   standard Vr =2.3v sous 20 mA ou  ultra lumineuses Vr =2.3V sous 20 mA

- Bleu :    standard Vr =2.4v sous 20 mA ou  ultra lumineuses Vr =2.4V sous 20 mA

- Infrarouge : spécialisé par leur longueur d’onde. Et l’angle d’ouverture , du faisceau , par Vd tel que 1.2 V   Vf   1.4 V et If telle que 20mA  If   100mA

Les dimensions et les formes sont nombreuses. Se référer aux propositions des constructeurs.

Ces modèles sont à deux électrodes :

Vf

If

Cathode

Anode

La broche la plus Courte est la Cathode

Cathode

Anode

## Les modèles bicolores.

Existent en deux familles :

- Les modèles à électrodes distinctes :

Cathode 2

Anode

Cathode 1

a) Modèle à cathode commune.

.

Anode 1

Anode 2

Cathode

b) Modèle à anode commune.

Remarque importante :

Chaque Led est à protéger avec un résistor de valeur approprié aux caractéristiques de chaque LED.

Calcul du résistor de protection

Rp

Vf

If

Vrp

Ve

Connaissant : Ve, Vf et If de la diode LED concernée.

If =

Car : Ve = +  Vf  Vrp = Ve - Vf

Et Vrp = Rp . If

- Les modèles bi directionnel.

En fonction de la polarité  imposée au composant la LED va s’éclairer d’un couleur donnée.

Des résistors de protection sont directement intégrés dans le corps de la LED.



La diode en parallèle avec un résistor permet selon les polarités imposées de le court-circuiter . De ce fait si les LED ont des intensités If différentes, les diodes ont des résistors de protections adaptés.

## Les spéciales :

- Les DEL « clignotantes.

Elles produisent un éclairement intermittent de type « clignoteur à une fréquence de l’ordre du Hertz ou du dixième d ‘Hertz.

Elles sont directement prévues pour fonctionner dans une gamme de tensions et n’ont pas besoin de résistors de protection.