Les diodes.

# Fonction d’usage :

Les diodes peuvent traiter deux matières d’œuvre, la matière d’œuvre informationnelle et énergétique.

- Matière d’œuvre énergétique :

Convertir un courant alternatif en courant unidirectionnel.

Adapter des niveaux de tension.

- Matière d’œuvre informationnelle :

Réaliser des fonctions logiques de base ET et OU.

Démoduler un signal AM.

Générer des harmoniques.

# Principe de base :

Une diode est un dipôle  semi-conducteur. qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Elle est caractérisée par le courant maximum supportable et par ses caractéristiques électriques Vd, Rd  dans le sens « passant », par la tension maximum supportable en « inverse » .

## Symbole :

Cathode

Anode

+

I  0

Vd ( direct) ou Vf ( forward )

1 v  Vd   0.6 V

Pmaxi = Vd .Id

+

I = 0

Vinv ou Vr ( Reverse )

dépend du modèle

La diode peut-être détruite

si Vinv maxi est dépassée.

Possibilités :

## Formes :

Généralement cylindrique, le volume constaté est surtout fonction de la puissance dissipée en chaleur. La cathode est indiquée soit par une bague sur le cylindre soit par un symbole dessinée.

A

C

A

C

A

C

## Caractéristiques électriques :

Id (mA)

Vr maxi = qqs diz de volts à plusieurs centaines

Il est nommé

« Point de Zéner »

- Vr

Vd

Vd0

= Début de la conduction de la diode

1 v  Vd   0.6 V

Hyperbole de dissipation

Ip = Pmaxi / Vd

- Dans la zone de conduction la courbe est de forme exponentielle de type

Id = K1 . e K2 .T .Vr , où T est la température en degré KELVIN.

- Cette fonction peut-être décomposée en éléments simples par le théorème de TAYLOR-LAGRANGE. A 20°C celle-la se ramène à une expression simplifiée :

Id = Vd –Vd0 / Rd 	Rd est la résistance dynamique de la diode.

Rd = ΔVdΔId qqs ohms à qqs dizaines d’ohms, elle est fonction du modèle .

- Il est possible de créer un modèle électrique de la diode dans le sens passant, en se servant des caractéristiques simplifiées de Vd =f ( Id).

Vd = Vd0 – Rd . Id

Anode

Cathode

Anode

Id

Rd

Vd0

Cathode

- La conduction ne peut se faire que si Vd > Vd0 , si ce n’est pas le cas, la diode est « bloquée » et Id = 0. ( Et non inférieure à 0, comme pourrait le faire croire un calcul théorique ).

- La diode dans le sens « passant se comporte comme un récepteur, jamais comme un générateur.

- Si l’on impose une différence de potentiel supérieure à Vr maxi, l’on atteint le « point de Zéner, un effet d’avalanche se produit et la diode se détruit.

Il n’est plus possible de revenir en arrière.

- Il existe la possibilité pour une diode de supporter une brève surintensité car elle possède un produit i².t caractéristique ( i est la valeur de surintensité et t le temps maximum avant claquage )

# Compléments :

Dans le domaine des très haute fréquence, la diode se comporte de manière beaucoup plus complexe. En effet, outre l’effet « diode », les composants parasites deviennent non négligeables, compte-tenu des fréquences mise en jeu.

Le montage équivalent de la diode sera cité mais, il n’y aura pas d’études réalisée sur le sujet.

Rp

Dp

V

Ls

Rd

Cv

V

Rd = Résistance dynamique de la diode.

Ls = inductance série de la diode (< qq 0.1pH)

Rp = Résistance de fuite parallèle de la diode (< M)

Dp = diode « parfaite », en inverse est égale à un circuit ouvert.

Cv = capacité de jonction ( qq 10 pF ). Cv est fonction de V telle que en zone linéaire Cv = K .V

Pour cela il faudra que VR maxi < V < Vd0

La jonction polarisée dans cette plage de tension présente une zone neutre isolante dont l’épaisseur est fonction de V. Cette zone joue un rôle de diélectrique de condensateur et a un effet sur la capacité de Cv.

Les constructeurs ont crées certains modèles de diodes nommées « VARICAP » en favorisant Cv et  Rp ; De ce fait il est possible d’obtenir un élément capacitif variable commandé en tension.

Il se rencontre dans des structures de :

- Filtres commandés.

- Modulateur A.M.et F.M.

- Contrôles automatiques de fréquences.