Filtrage.

# Fonction :

Améliorer le taux d’ondulation  %  d’un signal unidirectionnel, à la suite d’une structure de redresseur.

Améliorer le facteur de forme VeffVmoy .( en conséquence )

Deux possibilités existent pour améliorer le taux d’ondulation :

- Favoriser le niveau maximum de la source alimentant la fonction.

- Rechercher le niveau moyen de la source alimentant la fonction, en sortie.

Ve ( t )  0

1 %

Vs ( t )  0

2 % > 1 %

Fonction

filtrage

# Rappel sur le taux d’ondulation :

Si nous disposons d’une variation de tension unidirectionnelle dans le temps.

= vmoy

t

V ( t )

Vmin

Vmax

 % = taux d’ondulation

 % =

 U = V max – V min

Pour simplifier :

Vmoy =

 t =

 U

# Structure du filtre simple capacitif :

## Fonction :

Améliorer le taux d’ondulation  %  d’un signal unidirectionnel en favorisant le niveau maximum de la source alimentant la fonction.

Si maximum pouvant être débitée est connue.

Si  U = V max – V min est choisi.

 % = ΔVVmoy×100 est calculé.

C se calcule approximativement ainsi :

C = Ismaxi.(100−δ %)4.f.Vmini.δ % C en Farad.

Pour un réseau de 50Hz  ( l’entrée du redresseur):

C = Ismaxi.(100−δ %)Vmini.δ %×5000 c en F

ve

i

vs

Remarque :

En redressement :

- mono alternance, f = f de l’entrée du redresseur

- Bi alternance, f = 2 .f de l’entrée du redresseur.

Ve = Vs

- La présence de C modifie Ve,    Ve sans C  Ve avec C

## Détermination de C

C se calcule ainsi :

Q = C .U or pour un petit accroissement de charges, q = i .dt = C .du

 i .dt = C .du si , i est constant ( ou supposé tel ), i = I et  la variation du = constante, donc du =  U

La décroissance de u est de type affine.

En posant : i . = C .du sera égale à  I . t = C . U et dt = 12.f

en se servant de l’approximation Vmoy = Vmaxi−Vmini2,

on retrouve C = Ismaxi.(100−δ %)4.f.Umini.δ %  avec C en Farad.

Application numérique :

Redresseur bi alternance 50Hz réseau  100Hz à la sortie du redresseur.

Vmoy = 11V et U = 2V

 % = 2 .100 /11 = 18.18%

U maxi constatée : 12V

Vs min désirée =10V

I débitée = 100m A  C =Ismaxi.(100−δ %)4.f.Vmini.δ %= 0,01.( 100 – 18,18) / ( 4 .100 .10 .18,18 )

C  11,25F, La valeur numérique normalisée la plus proche, par valeur supérieure est 18F.

Courbe obtenue :

Vmoy =11V

Vmaxi =12V

Vmini =11V

Constat :

La réaction met un certain temps pour s‘établir.

Il convient d’en tenir compte pour les structures en amont qui débiteront une forte intensité

# Structure du filtre en  :

## Fonction :

Placé en aval d’une structure capacitive simple , il permet de :

Rechercher le niveau moyen de la source alimentant la fonction, en atténuant les signaux harmoniques du signal d’entrée.

Rb

Vs

Ve

i

L

C

Z

- La résistance de la bobine, Rb doit être la plus faible possible.

- 1% = ΔVeVmoy×100doit être connu.

- Z sera généralement résistive.      Z = Rcharge = R

1% = ΔVeVmoy×100

2% = ΔVsVmoy×100

Rapport des taux d’ondulation :

- δ2  %δ1 %= RL.ω		Il faudra que celui-ci soit < 1

- Si l’on connaît R, L se calculera ainsi L = R(δ2  %δ1 %)×1ω

- Si Rb << R charge, il faudra que L .C . ² = 1

Le calcul se fera en se basant sur la fréquence fondamentale de Ve

 il faudra calculer C.

## Calcul du filtre.

Ve ( t) = Ve moy + A1. sin( 1t )+ A2 . sin( 2t ) + ………. AN . sin( Nt )

 et f de Ve moy = 0, donc Vs moy = Vemoy. Il faut atténuer les variations alternatives de Ve

L’étude se résume à celle du filtre réalisé par C, L et Zcharge.

Si     Z = Rcharge = R, l’étude du filtre, par les complexes donne :

= Rb(R+Rb)×1j2.L . R . C .ω2( R +Rb )+( Rb . R + L).ω. j( R +Rb )+ 1    

Pour Ve moy, f = 0  l’on obtient :     Vs moy = Rb(R+Rb). Ve moy

Pour les variations alternatives, il faudra se baser sur la fréquence fondamentale de Ve

δ2  %δ1 % = ΔVsΔVe

Constat : 1% = ΔVeVmoy×100et 2% = ΔVsVmoy×100   

	Si Rb  0     l’expression  devient :  δ2  %δ1 % =              1j2.L . C .ω2+L.ωR+1

si il y aura résonance et δ2  %δ1 %= RL.ωdonnera le rapport des ondulations.

Il faudra que celui-ci soit < 1

## Application numérique :

Ve moy = 11 V

Ve = 2V

δ2  %δ1 %= 0.055 =RL.ω

δ1 %	= 18.18%

δ2  %	désiré = 1%

R charge = 1.1K

 = 100Hz ( sortie du filtre précédent )  L = 31.84H (la valeur normalisée la plus proche serait 33H )

Calcul de C :		C = 1/ L .² = 80nF (la valeur normalisée la plus proche serait 82nF)

Constat :

La réaction met un certain temps pour s‘établir.

Il convient d’en tenir compte pour les structures en amont qui débiteront une forte intensité

Courbes obtenues :

# Compléments technologiques

Toutes les structures de filtrage présentent lors de la mise sous tension une très forte sur intensité, due à la charge des condensateurs.

- Il conviendra d’adapter le produit i².t des éléments en amont de la structure de filtrage.

Certain condensateur ne supporte pas d’être traversé par de trop fortes intensité, ce qui est le cas au démarrage.

- Il faudra ajouter un limiteur de courant , généralement un résistor en série avec les condensateur.

Les condensateurs devront supporter la valeur maximum de tension présente à n’importe quel moment à leurs bornes sous peines de destruction. Donc Vcc > Veff..

Les condensateurs peuvent rester chargé très longtemps après l’arrêt de l’alimentation de la structure.

- Il faudra prévoir un dispositif de décharge dans les cas trop dangereux, par résistor en parallèle avec le condensateur ou par une structure de commutation automatique par relais.