Fonctions logiques à diodes.

# Fonction « OU ».

La structure fonctionne à la condition que les différences de potentiels attribuées au niveau logiques « 1 » soient supérieure à celui de la masse.

VAM, aVBM, bS< 0  a =  0< 0  b =  00< 0  a =  0> 0  b =  11> 0  a =  1< 0  b =  01> 0  a =  1> 0  b =  11

VBM

VAM

VSM

Vd

Vd

b

S

a

M

 S = a + b

Remarques :

  - Lorsque S = « 1 » VSM  sera égale à la plus grande des différences de potentiels de VAM ou VBM retranchée de Vd. Si S = « 0 », alors VSM = VM.

  - Il est possible de réaliser une fonction « OU » avec un nombre de diodes supérieur à deux, dans ce cas, la fonction possède autant d’entrées qu’il y a de diodes.

# Fonction « ET».

La structure fonctionne à la condition que les différences de potentiels attribuées au niveau logiques « 1 » soient supérieure à celui de la masse.

Vcc

| VAM, a | VBM, b | S |
| --- | --- | --- |
|  0  a = 0 |  0  b = 0 | 0 |
|  0  a = 0 | > 0  b = 1 | 0 |
| > 0  a = 1 |  0  b = 0 | 0 |
| > 0  a = 1 | > 0  b = 1 | 1 |

 S = a . b

Vd

S

a

b

VAM

Vd

VBM

VSM

M

Remarques :

  - Lorsque S = « 0 » VSM  sera égale à la plus petite des différences de potentiels de VAM ou VBM additionnée de Vd. Si S = « 1 » alors VSM =Vcc.

  - Il est possible de réaliser une fonction « ET » avec un nombre de diodes supérieur à deux, dans ce cas, la fonction possède autant d’entrées qu’il y a de diodes.