Le Grafcet

GRAFCET = Graphe de Commande Etape Transition

# Qu’est ce que le Grafcet ?

Il s’agit d’une méthode de conception de d’automatisme graphique qui prend en compte le fonctionnement global d’un système.

Ce fonctionnement est conçu comme une succession de séquences comprenant une suite d’étapes où chacun des éléments va intervenir chacun à son tour.

L’utilisation de l’outil graphique permet de simplifier les écrits et les explications quant au fonctionnement.

# Principes de bases du raisonnement :

- Seul compte le présent.

- Le passé n’existe plus, si l’on veut le réactiver, il faut le signaler.

- Le futur n’existe pas encore, pour qu’il arrive, il faudra que ce qui s’effectue soit terminé ou que la condition pour qu’il arrive se produise.

- Il n’est pas possible de retourner en arrière. Le raisonnement est descendant.

# Termes utilisés et symboles graphiques.

| Séquence : | Suite d’étapes. |
| --- | --- |
| Etape : | Ensemble d’actions qui s’effectuent. |
| Numéro d’étapes : | Hiérarchisation des étapes par lettres ou nombre. |
| Etape initiale : | La première qui permet de débuter le fonctionnement du système. |
| Action(s) : | Tout ce qui doit se passer pendant une étape. |
| Transition : | Condition logique nécessaire et suffisante pour passer d’une étape à une autre. |
| Divergence en OU : | Possibilité de choisir une séquence OU une autre. (la1ère choisie est la bonne) |
| Convergence en OU : | Fin d’une séquence sélectionnée parmi d’autre. |
| Début de séquences simultanées : | Zone sur le graphe où plusieurs étapes vont se dérouler. (ET) |
| Fin de séquences simultanées : | Zone sur le graphe où plusieurs étapes vont se terminer. (ET) Il faudra que toutes les séquences soient accomplies pour poursuivre. Il y aura donc attente. |

Niveau de Grafcet :

Il est possible de structurer un Grafcet et de parler de niveau, comme dans tous langages structurés. En admettant que chaque action associée à une étape peut être elles même une séquence. On pratique alor, une analyse descendante.

Le niveau 0 étant le plus élevé.

## Un exemple de Grafcet avec toutes les possibilités.

4

3

2

Action(s)

7

6

5

Action(s)

Action(s)

Action(s)

Action(s)

1

Action(s)

Action(s)

Action(s)

Action(s)

Action(s)

Action(s)

11

10

9

8

Transitions

Etape initiale

Divergence en OU

Convergence en OU

Début de séquence simultanée

Début de séquence simultanée

Actions associées aux étapes.

Il faut tout indiquer

## Explications

Le raisonnement débute à l’étape n°1, une action s’effectue.

Si la conditions représenté par la première transition se réalise, l’on passe à l ‘étape n°2. tout ce qui se passait en « 1 » n’existe plus.

L’étape n°2 se réalise et là, deux conditions peuvent se présenter, La première de eux à se réaliser, imposera l’exécution de la séquence composée par les étapes « 3 » et « 4 » OU celle composée par les étapes « 5 » et « 6 ». Les actions associées à ces étapes s’effectueront dans l’ordre qui leur sont assignés. L’étape n°2 n’existe plus.

Selon la séquence effectuée, si une des transitions s’effectue, après l’étape n°4 OU l’étape n°6, l’étape n°7 s’effectuera et l’étape n°4 OU l’étape n°6 n’existera plus.

Si la condition associée à la transition après l’étape n°7 se réalise, alors deux séquences vont se dérouler simultanément. Il se peut qu’une des deux s’effectue plus rapidement que l’autre ; dans ce cas, le programme marquera une attente afin que la séquence la plus lente se termine.

Cela signifie que la transition finale ramenant à l’exécution de l’étape n°1 du départ sera l’expression logique en ET de toutes les conditions en aval des étapes n°9 et n°11.

Remarque :

Il est à noter  que si à chaque étape, se met en service plusieurs appareillages, si les transitions sont exprimées par des équations logiques Booléenne, la rédaction et l’expression du fonctionnement ci-dessus aurait été plus pénible à rédiger.

1

Attente

2

KM « étoile »

Km « étoile » = 1

3

KM « mise en énergie »

KM « étoile »

Temporisation

Temporisation terminée i

4

KM « mise en énergie »

KM « Triangle »

Arrêt ou défaut thermique

Exemple pratique : Un démarreur « étoile triangle »