Le Diac

# Fonction :

  - Abaisser brutalement sa résistance, à partir du moment ou une certaine valeur de tension est présente à ses bornes, quel que soit la polarité de celle-ci.

# Schéma fonctionnel et symbole.

U

Utilisations : dans des structures

- Régulateur de puissance AC.

- Anti-surtension

Grandeur caractéristique :

Vdiac = VA1A2 déclenchement normalisée, 32, 34, 38, 40, 42V….

Symbole :

Anode 2 ( A2 )

Anode 1 ( A1 )

# Fonctionnement :

Il se comporte comme une triac sans gâchette, dont on aurait rabaissée la valeur de tension

d’auto déclenchement.

a) Lorsqu’il conduit  ( on dit « amorcé » ) :

- Il peut laisser le courant que dans n’importe quel sens. Sa résistance est inférieure ou proche de l’ohms. De ce fait il doit être protégé contre les sur intensités.

- Il est capable de supporter un «  i².t maxi » donné par les constructeurs.

b) Lorsque que Il ne conduit pas et que l’on veut le faire conduire.

- Sa résistance est très grande, de l’ordre du Mégohms.

- Il faut imposer un différence de potentiels VA1A2  suffisante, alors, il se mettra à conduire.

- Après amorçage VA1A2 chute très fortement. Il y a « avalanche ».

- Le Diac conduit tant que  II IA1A2 II > 0

## Séquence de fonctionnement.

U

II U II < U décl

I = 0

a)

b)

U

II U II = U décl

II I II  0

c) Après la mise en conduction UA1A2 =U s’écroule du fait du court circuit.

U

II U II devient < à U décl

II I II  0

d) Si I devient égal à 0et si II U II < U décl, le Diac se bloque à nouveau.

U

II U II < U décl

I = 0

# Contraintes techniques

  - Connaître UIdéclenchement.

  - Respecter i².t

30V

i

Forme analogue à celle d’une diode signal (attention !), la valeur de Vdéclenchement est inscrite sur le corps du Diac.

# Courbes de fonctionnement :

Sens du raisonnement

-VA1A2

VA1A2

- I ( mA )

I ( mA )

0

U déclenchement

- U déclenchement

R dynamique devient < 0

R dynamique devient < 0

R dynamique redevient > 0

R dynamique redevient > 0

Remarque : On constate la présence d’une tension minimum de conduction lorsque le Diac conduit

# Documentation constructeur :