Le triphasé.

# Introduction :

  - Le courant triphasé est produit par une machine tournante qui produit de l’énergie  électrique. Elle se nomme alternateur

  - Elle est composée de trois bobinages fixes disposés sur un cylindre et disposés l’un de l’autre à 120°.

  - Chaque bobinage a une de ses sorties réunie en un point nommés « Neutre ».

  - La sortie qui reste est nommée « Phase ».

  - Au centre du cylindre tourne une série d’aimants.

V2N

Ph3

Ph2

Ph1

Neutre

V3N

V1N

Les trois tensions produites ( loi de LENZ), V1N, , V3N,  se nomment tensions simples.

N

S

1

2

3

- Chaque pôle magnétique tourne au voisinage de chaque bobine.

- La variation de flux magnétique va induire dans chacune une f.e.m (Loi de LENZ).

- Les fems seront alternatives car la variation de flux est alternative (Nord, Sud, Nord, Sud…)

- Chacune des bobines va voir à son tour passer un pôle Nord , les fems seront donc déphasées.

- Comme les bobines sont décalées de 120°, le déphasage des fems sera de120°.

# Tensions produites :

## Tensions simples.

Diagramme vectoriel des tensions :

Formes complexes des tensions :

V1N = V1N

V2N = V2N

V3N = V3N

Avec V1N  = V2N  = V3N

-

0

V1N

120°

120°

120°

V2N

V3N

- Soit le schéma de montage suivant :

Diagramme vectoriel des tensions :

Courbes des valeurs instantanées.

V1N

120°

120°

120°

V2N

V3N

Remarques :

- A n’importe quel moment, il y a toujours deux tensions de même signe.

- En France, le secteur est compris entre 220V et 240V efficace, pour 50Hz.

- Il est possible d’utiliser les trois phases et le même neutre en même temps. Le montage est appelé « étoile »

- Dans ce cas, les intensités se positionnent ainsi :

I1

I3

I2

IN

I1  + I2  + I3 +  IN = 0 (théorème de Fresnels )

Si  I1  = I2  = I3  , le montage est dit “équilibré et IN= 0. Il est possible de supprimer le neutre. C’est le cas de récepteurs industriels         (moteurs triphasés)

Sinon il est qualifié de déséquilibré. et IN  0 C’est le cas des installations domestiques.

## Tensions composées.

Il est possible d’utiliser les trois phases sans le neutre. Le montage est appelé « triangle ».Chaque récepteur est connecté entre deux phases.

Les tensions obtenues se nomment « tension composées » et sont égales, de part la loi des mailles, à la différence de deux tensions simples.

A n’importe quel moment, il y a toujours deux tensions de même signe.

U13

U23

U12

Ph3

Ph2

Ph1

V2N

V3N

V1N

U12 = V1N - V2N

U23  = V2N - V3N

U13 = V1N- V3N

Calcul d’une tension composée :

U12 = V1N - V2N  				 		U12 = V1N - V2N

U12 = V1N . [ cos( 1 ) + j] - V2N[ cos( 2 ) + j sin( 2 ) ]

1  = 0°				 cos( 1 ) = 1  et sin( 1 ) = 0

2  = 120°		 	cos( 2 ) = -12 et sin( 2 ) = 32

U12 = V1N - V2N . ( -12) - V2N . j (32 )

nous avons : V1N = V2N

U12 = V1N . ( 32- 32.j )

V1N . ( 32)²+ (32)² =  V1N . [(  +  ) ] = V1N .

 U12  = V1N .		Il en serait de même pour les autres tensions

  12  = arc tang ( -  ) = arc tang ( -33)

 12  = - 30°      Par un calcul analogue, on trouverait  23 et    13 déphasés de  120°

par rapport au 30° trouvés.(  23 = 90° et   13 = -150° ) .

Intensité en triphasé « triangle ».

- On démontre que les intensités dans les fils de phase (ou en ligne) sont à n’importe quel moment, disposées deux dans le même sens, un en sens contraire.

- Si les trois intensités sont strictement égales en valeur et en phase, le montage sera dit équilibré.

I1

I3

I2

I1 + I2 + I3 = 0

# Puissances en triphasé.

- Les mêmes qu’en monophasé, à savoir S, P, Q.

- Elles se calculent de manière différente, du fait de la présence de trois phase, au lieu d’une seule. Deux cas se présentent :

  - Le montage est déséquilibré.

La puissance active totale Pt =  P consommées par chacune des phases.

La puissance réactive totale Qt =  Q consommées par chacune des phases.

La puissance apparente totale se calcule ainsi S = Pt² +Qt²

Le facteur de puissance correspond à cos (  ) =

- Le montage est équililibré.

Dans ce cas on démontre que :

S = U.I.

P = U.I. . cos (  ) =  S . cos (  )

Q = U.I. . sin  (  ) =  S .sin  (  )

Avec U entre phases et I amenée par chaque fil de phase .