Les potentiomètres

# Fonction d’usage :

Les potentiomètres peuvent assurer une fonction de :

- Réglage ou ajustage d’une tension, en mode potentiomètre.

- Réglage ou ajustage d’une intensité, en mode rhéostat.

- Détermination de position relative.

Il peuvent être utilisés pour traiter une matière d’œuvre informationnelle ou énergétique.

# Principe de base :

Un potentiomètre, ajustable ou variable, est un élément électronique de la famille des résistors. Il présente la particularité de posséder au minimum trois accès.

Deux accès sont les entrée-sortie d’un résistor ordinaire, le troisième, qui correspond à la sortie utile de l’élément, est réuni à un curseur mobile qui parcours la surface du résistor. La grandeur caractéristique est la valeur de la résistance entre les deux accès fixes.

- Un potentiomètre variable peut être modifié à n’importe quel moment.

- Un potentiomètre ajustable est réglé une fois, ou exceptionnellement.

## Symboles de base:

Curseur

R caractéristique

potentiomètre variable

Curseur

R caractéristique

potentiomètre ajustable

## Schéma fonctionnel :

Déplacement

R = f ( Déplacement )

Le déplacement peut-être :

- Manuel, en rotation ou en translation.

- Mécanique, imposé par une pièce en déplacement, en rotation ou en translation.

Il peut être exprime en ° ou nombre de  tours ou nombre de cm parcourus.

La sortie correspond à une valeur de résistance, fonction du déplacement :

La variation peut-être :

- Linéaire, du type R =  .déplacement

- Logarithmique du type a.log ( déplacement ) avec 25%  ou 50%, de R caractéristique

à 50% de déplacement, selon les modèles ---------	(usage en hifi- son  vidéo)

## Puissances Dissipées.

- En matière d’œuvre informationnelle, les puissances normalisées sont 1/8W, 1/4W, 1/2W.

- En matière d’œuvre énergétique, les puissances normalisées sont 1W, 3W, 10W, 30W,100W…

- Modèles rencontrés.

Différentes formes se présentent pour les modèles classiques utilisés en électronique.

a)

b)

c)

d) Modèles dits « spéciaux »

Deux modèles existent :

- Les potentiomètres groupés par paires  et commandés simultanément

Exemple :

Potentiomètre variable double

Curseur1

R caractéristique

Curseur2

R caractéristique

Liaison mécanique directe

- Les potentiomètres à prise intermédiaire, pour des usages très spécialisés. (Radios)

Il possèdent une prise fixe disposée à Rcaractéristique / K,     K >1

Curseur

R caractéristique

Prise fixe

R/K