Monostable avec un 555 intégré.

# Remarques sur le « 555 ».

Le «  555 » est un circuit intégré, nommé aussi « timer ».

Selon le branchement des éléments discrets autour du circuit, il est possible d’avoir, soit un mono stable, soit un astable.

# Structure et brochage du mono stable à « 555 »

- 3 : sortie utile de type logique.

- 6 : entrée de détection «seuil haut », à 2/3 de Vcc

- 2 : entrée de détection « niveau bas », à 1/3 de VCC.

- 5 : Entrée de modulation de fréquence, fonctionne  en mode « Astable »

Si elle est non utilisée, il faut la connecter à la masse par un	  condensateur de découplage.

- 7 :broche de commutation à la masse

- 8 : alimentation Vcc.

- 1 : GND

- 4 : Remise à « 0 », active à 0V

Vcc

Sortie :

R

6

8

3

4

Commande :

0

2

7

C

Entrée Modulation

De fréquence

5

1

GND

T = 1.1 . ( R . C )

# Principe de fonctionnement :

- Le condensateur est déchargé. La broche de commutation à la masse ( 7 ) est active

 Vc = 0. Cette broche est reliée à un transistor de commutation. La sortie est à « 0 »

- Si une impulsion à la masse arrive sur l’entrée de commande, un premier comparateur de tension va commander une bascule de type « RS » qui de son coté va bloquer le transistor  de commutation. Le condensateur se charge. La sortie passe à « 1 »

Vc va augmenter et tendre vers Vcc

- Le condensateur se charge à travers R        = ( R ) . C.

Vc va augmenter jusqu'à 2/3 de Vcc, à ce moment, un deuxième comparateur de tension va commander la bascule de type « RS » à l’opposé, ce qui va saturer le transistor  de commutation. Le point nodal de R et de C est ramené à la masse. Le condensateur se décharge rapidement. La sortie repasse à « 0 »

Pour la charge : Vc varie de 0  et tend vers Vcc ; à  2/3 de Vcc, la charge s‘arrête

 t1 = 1.1 . ( R . C. )

Pour la décharge : Vc varie de 2/3 de VCC vers 0V, pratiquement instantanément.

Courbes de fonctionnement.

Vc (t) atteint  2/3

de Vcc

C se décharge

# Compléments :  structure interne d’un timer « 555 »