Optocoupleur

# Fonction

Assurer une isolation galvanique entre deux blocs fonctionnels de différents, tout en permettant la transmission d’informations logiques et / ou analogiques.

Le transfert de l’information entre les deux blocs se passe en milieu fermé et est réalisée par un flux lumineux de longueur d’onde .

# Utilisations :

Elles sont multiples.

- Transmission de données informatiques.

- Commande de structures alimentées en BT ou HT

- Variation de puissance.

# Analyse fonctionnelle

Remarque d’ordre technique :

La tension de claquage entre les deux blocs dépasse les 2000V

Optocoupleur

Information

électrique

Capter

Emettre

Lumière

Information

électrique

Reçoit

Commande

Le bloc capteur :

Information

électrique

Capter

Emettre

Il assure la conversion de l’information électrique en information lumineuse.

Il est composée généralement d’une LED,

avec ses caractéristiques VF, VR , IF et Rd.

qui émet en milieu fermé, un rayonnement proportionnel à IF

Lumière

Le bloc récepteur :

Il permet d’assure le traitement de l’information lumineuse reçue.

Il assure généralement une commande

Il est composée selon les cas de :

- Transistor, ou de

- Darlington ou de

- Triacs ou de

- Thyristors

Ces composants réagissent en fonction de l’intensité lumineuse reçue

Lumière

Information

électrique

Reçoit

Commande

# Compléments :

Pour les transistors :

Ils possèdent toutes les caractéristiques communes aux transistors ( la Base est accessible )

et de plus un coefficient de transconductance  a = IC / IF .

Ce coefficient < 1

IC = .IB + a . IF

Se référer à la fiche « transistor » pour le fonctionnement du composant seul.

Pour les Darlington ( transistors commandés par transistor ) :

Ils possèdent toutes les caractéristiques communes aux transistors ( la Base est accessible )

et de plus un coefficient de transconductance IC / IF  amélioré par rapport aux transistors classiques.

Ce coefficient > 1.

IC = .IB + a . IF

Se référer à la fiche « transistor » pour le fonctionnement du composant seul.

Pour les thyristors.

Ils possèdent toutes les caractéristiques communes aux thyristors. ( la Gâchette est accessible )

La commande peut  se faire indifféremment par la gâchette ou par l’entrée de l’optocoupleur.

La partie commandée est du type diode commandée.

Se référer à la fiche « thyristor » pour le fonctionnement du composant seul.

Pour les triacs.

Ils possèdent toutes les caractéristiques communes aux triacs. ( la Gâchette est accessible )

La commande peut se faire indifféremment par la gâchette ou par l’entrée de l’optocoupleur.

Se référer à la fiche «triac» pour le fonctionnement du composant seul.