Puissances en alternatif.

Remarque :

Nous nous bornerons à une étude spécifique des puissances mises en jeux avec du courant alternatif de fréquence fixe.

# Constat sur les puissances.

Le calcul de puissance s’effectue en faisant la moyenne du produit des valeurs instantanées de la tension par l’intensité. La puissance dite active est celle qui est capable d’effectuer un travail dans un temps donné.

P =  ( u .i ) moyen.

Si nous avons affaire à des courants sinusoïdaux déphasés, cette puissance active n’est pas forcément égale à  P =U . I. Elle dépendra  du déphasage constaté de   I    vers   U .

Exemples types :

- Pour un résistor :  = 0 rd. P = U . I

Pmoy = Û.Î / 2

= U.I

- Pour une bobine :  = rd.

P = U . I

- Pour un condensateur le déphasage est :  = - rd. L’opposé de celui d’une bobine.

Le calcul de p moyenne nous amènerait à constater que p moy = 0, donc P = U . I

# Règles sur les puissances

Une étude mathématique utilisant le calcul intégral  permet de déterminer la puissance active consommée par un récepteur en fonction du déphasage. Il permet en outre de déterminer deux autres puissances résultantes.

- Puissance active :              	P = U .I . cos (  )

- Puissance réactive : 		Q = U . I . sin (  )

- Puissance apparente :		S = U . I où S =

Remarque : la puissance apparente peut s’exprimer sous forme complexe : S = P + jQ