Amplificateur universel à composants discrets.

# Fonction :

Amplifier en tension un signal  dont le spectre de fréquence va du continu à plusieurs dizaines de méga-Hertz.

# Structure de base :

VsVe=(R1+R2)R2

Remarques :

- Le coefficient d’amplification est fixé par les deux résistances R1 et  R2.

- Il faut éviter de choisir ces résistances trop faibles pour éviter des pertes par effet « Joules » destructrice pour les transistors.

- Il faut éviter de choisir un coefficient d’amplificateur trop élevé car il y aura limitation de bande passante due à la capacité de jonction collecteur-émétteur. ( Bande x coeff  = constant )

- L’impédance d’entrée est très importante, Ze   . R2

- L’impédance de sortie est pratiquement nulle.

- Constituée d’une paire de transistors NPN-PNP, il est pratiquement insensible aux variations des tensions d’alimentations.

- Le fait d’avoir des composants discrets lui octroie la propriété de pouvoir être utilisable dans la très haute fréquence.

- Il est possible de travailler en mono alimentation, dans ce cas, il convient de polariser l’entrée du montage afin de ne pas avoir de distorsion due à la différence de potentiel « VBE » du premier transistor.