Capteur de vitesse de rotation  analogique(ou dynamo tachymètrique ).

# Fonction :

Assurer une conversion vitesse en tours par minutes en tension continue.

# Utilisations possibles :

- Mesurer une vitesse de rotation d’un moteur en étant couplé avec un arbre d’une machine tournante.

- Contrôler en vue d’asservissement une vitesse ( avec un comparateur linéaire ).

- Contrôler en vue d’asservissement une position ( avec un intégrateur et un comparateur tous deux linéaires).

# Schéma fonctionnel :

E (volts)n = K + + ep

K est généralement exprimée en V par 1000 tours / minutes

ep = Ddp parasites  due aux étincelles du collecteur

e0 = Tension résiduelle due à la rémanence magnétique  0

 en :

radians/sec ou tours/min

V/

# Constitution et caractéristiques :

Ce type de composant est conçu sur le modèle des génératrices à courant continu.

Il possède un induit tournant  (le rotor ) où l’on récupère l’information « tension » grâce à un collecteur sur lequel frotte des « charbons ». Ce type de connexion génère des étincelles et de là même, des parasites HF.

Pour lutter contre ces signaux parasites HF, il convient souvent d’associer à ce capteur un filtre passe-bas de bonne qualité.

L’usure due au frottement des « charbons » fait que le capteur possède une durée de vie assez courte.

Le composant possède en outre sur sa partie fixe ( le stator ) un inducteur qui fournit le magnétisme nécessaire. Cet inducteur est le plus souvent constitué d’aimants permanents, qui au fil du temps perdent de leur efficacité. Les caractéristiques du capteur peuvent ainsi s’émousser.

Le composant est généralement bi directionnel.

Les tensions normalisées sont ;  5, 8, 10, 12 ...........V /1000tr / minutes.

# Courbes observées :

## Vsortie = f ( n )

Les fluctuation peuvent provenir de la persistance d’un magnétisme résiduel (rémanent)

- e

T/min

e

- T/min

théorique

constaté

## Oscillogramme constaté pour un cas d’étude :

T(seconde)

e

Vitesse stable

accélère

Vitesse stable

décélère

Vitesse stable

En sens inverse

Parasites générés par les étincelles au collecteur de l’induit du capteur