Les condensateurs variables

# Généralités

## Définitions :

A ) Condensateurs variables :

C’est un condensateur dont on fait varier la capacité en déplaçant un des deux armatures à n’importe quel moment.

B) Condensateurs ajustables :

C’est un condensateur dont  on règle une fois pour toute la valeur de la capacité, en usine pur l’étalonnage de l’appareil où se trouve l’élément.

C) Utilisations :

Il sont présent dans des structures de récepteurs radios, des appareils de mesure ou des générateurs de fréquences,  sinusoïdaux principalement.

D) Rappel des de formules :

Capacité d’un condensateur plan avec n plaques parallèles.

Avec :

C = 0 . R .

S = surface d’une plaque.

e = distance entre les plaques en mètres

n = nombre des plaques.

0 = constante diélectrique de l’air.

R = constante diélectrique de l’isolant entre les plaques, s’il y en a un.

# Types rencontrés :

## Terminologie utilisée :

Capacité nominale :

Valeur de capacité utile la plus élevée ou maximum, pour laquelle le condensateur a été construit.

Capacité résiduelle :

Valeur de capacité minimum lorsque le rotor de réglage est en position minimum.

## Modèles et lois de variation :

Selon la  variation de la surface, en fonction de la rotation d’un curseur, il est possible d’avoir un modèle de condensateur variable.

La loi de variation exprime la relation C = f  (  ).

Généralement ce type de condensateur est associé avec un filtre « LC »  [ f = 1 / ( 2..L.C ) ].

Il est possible de choisir des modèles où :

C varie linéairement -------------------------------------------------------------------------------- type V.L.C.

C varie tel que la longueur d’onde de f du filtre cité plus haut varie linéairement -- type V.L.L.

C varie tel que la fréquence f du filtre cité plus haut varie linéairement --------------- type V.L.F.

C varie de manière intermédiaire entre La V.L.L. et V.L.F-------------------------- type « Midline »

Les capacités rencontrées sont de l’ordre du picoFarad.

Formes des armatures en fonction des modèles :

- Contraintes technologiques :

Il convient de prendre en compte :

- Le degré d’humidité du milieu où se trouvera l’élément, au besoin, il faudra prendre des modèles isolés de l’environnement.

- La température, il existe un coefficient de variation  ( C / C t° ).

- La tension nominale d’usage ou crête pouvant être appliquée entre les armatures.