Recherche de schémas de montage par la méthode intuitive.

# Utilisations possibles :

Dans toute étude d’automatismes séquentiels où l’emploi d’un automate programmable n’est pas souhaité, car peu rentable, du fait de la faible complexité du fonctionnement demandé.

# Principe :

Pour tout fonctionnement de structure automatique ou semi-automatique, il faut uniquement se préoccuper de ce qui met en service un élément du montage et ce qui le met en arrêt. Il convient de traiter individuellement tous les éléments acteurs, dans la structure étudiée.

- La gestion de la mise en marche ou à l’arrêt est assurée par une structure séquentielle, de type mémoire simple « marche-arrêt ».

- La gestion des informations de marche et/ou d’arrêt est assuré par des modules de traitement logiques, qui fournissent une information adaptée à la mémoire simple citée ci-dessus.

- Les informations proviennent de capteurs.(Bp, inter, pressostat, fin de course, etc.)

- La mise en énergie est assurée par un actionneur de puissance qui peut être un relais, contacteur, un distributeur hydraulique ou pneumatique.

# Constat essentiel :

Il faut plus particulièrement s’intéresser au choix des modules de traitement des l’informations issues des capteurs.

Si la sortie commandant un actionneur sert à mettre en marche un autre élément de l’ensemble étudié, on s’achemine alors vers une méthode de type « GRAFCET »

# Schéma fonctionnel d’un traitement :

Information en provenance de l’extérieur de la structure

Gestion de la marche

S

R0

R1

Gestion de l’arrêt

Récepteur

actif

Actionneur

Remarques :

L’énergie et les protections nécessaires, dans le respect des normes est à traiter, rien n’apparaît dans le schéma fonctionnel.

Le module mémoire est à choisir en fonction du choix : « marche prioritaire » ou « arrêt prioritaire ».

L’emploi de l’électronique pour les modules de gestions se généralise de plus en plus.

La méthode peut s’appliquer à n’importe quel support de traitement de l’automatisme, 2lectricité, électronique, pneumatique…

L’emploi des fonctions logiques élémentaires : ET, OU, NON-ET,NON-ou OUEXCL peut s’avérer nécessaire.

# Principaux modules gestion rencontrés :

    - Bouton poussoir et fin de course en liaison directe.

De préférence de type « NO » ouvert au repos.

La sortie change à chaque action sur le contact

Action manuelle

Action par  objet en déplacement

Etat électrique

Action

t

1

0

1

0

t

    - Compteur par deux  ou bistable ou télérupteur.

Deux impulsions sont nécessaires pour que la sortie change d’état

Bistable

Sortie

Entrée

Etat électrique

Action

t

1

0

1

0

t

Compteur d’impulsion

Etat électrique

Action

t

1

0

1

0

t

Etat électrique

Action

t

1

0

1

0

t

.

N impulsions sont nécessaires pour que la sortie change d’état.

La sortie change ici à 5 impulsions, peut importe si elles arrivent dispersées dans le temps

Etat électrique

Action

t

1

0

1

0

t

Compteur

Sortie

Entrée

    - Par générateurs d’impulsions monostables ( si la commande est trop brève ou trop longue ou enfin perturbée.

Une impulsion de durée constante apparaît s’il y a commande

Monostable

Sortie

Entrée

Etat électrique

Action

t

1

0

1

0

t

    - Par temporisateurs

Deux cas se présentent :

- 1) L’impulsion de sortie se présente un certain temps après que la commande soit active                                                                             ----------------------------temporisation à l’enclenchement.

Temporisateur Retardé à l’enclenchement

Sortie

Entrée

Etat électrique

Action

t

1

0

1

0

t

Retard fixe

2) L’impulsion de sortie se présente à l’apparition de la commande et disparait un certain temps après que la commande est disparue

- --------------------------------------temporisation au déclenchement (comme la minuterie d’immeuble).

Temporisateur Retardé à au déclenchement

Sortie

Entrée

Etat électrique

Action

t

1

0

1

0

t

Retard fixe

    - Par détecteur de transitions.

Trois cas se présentent :

1) Les détecteurs de fronts montant :

Une impulsion brève  et constante apparaît à chaque transition de la commande de l’état de repos à celui de travail.

Le comportement est identique à celui du monostable cité plus haut

2) Les détecteurs de fronts descendant :

Une impulsion brève apparaît a chaque transition de la commande de l’état de travail à celui de repos.

Détecteurs

de front descendant

Sortie

Entrée

Etat électrique

Action

t

1

0

1

0

t

3) Les détecteurs de fronts montant et descendant

Une impulsion brève apparaît à chaque transition de l’état de la commande.

Détecteurs

de fronts

Sortie

Entrée

Etat électrique

Action

t

1

0

1

0

t

Etat électrique

Action

t

1

0

1

0

t

Bistable

Sortie

Entrée

Bistable

Sortie

Entrée

Remarques :

Il est possible de combiner entre elles toutes les structures de gestion.

# Exemple succint

Un tapis roulant est mis en route par l’action sur un bp « marche »

Le tapis amène des boites de conserves.

Un capteur optique comptabilise les boites.

L’arrêt s’effectue si l’on appuie sur un bp « arrêt » ou si trois boites sont passées.

Condition de mise en route : action sur « marche »

Gestion : directe

Conditions d’arrêt : appui sur « arrêt » ou troisième boit détectée.

Gestion : compteur d’impulsions par trois, associé  par un « OU »avec le bp « arrêt ».

Mémoire élémentaire choisie : « arrêt prioritaire »

Schéma de principe :

Capteur optique

Marche

Arrêt

Infos de passage

R1

R0

OU

Actionneur

S

M