Photo détecteurs infrarouges

# Fonction :

Convertir un rayonnement infra rouge (intensité de l’ordre du micro Candéla )  de longueur d’onde donné en :

- Courant de faible valeur, pour les modèles de base.

- Saturation de sorties de transistor pour les modèles  « commutant », plus complexes.

# Utilisation :

Dans les structures de comptage, isolées galvaniquement avec liaisons optiques.

# Schéma fonctionnel :

, lumière

Is = K . éclairement reçu

# Contraintes techniques :

La puissance consommée selon les modèles varie de 50mW à 250mW.

Pour les modèles générant une intensité :

- Présentés sous formes de récepteurs axiaux ou radiaux.

- Un courant de sortie  si éclairé : 10 A < Is > 5mA

- Tension d’usage comprise entre0 et 50V

- Un courant de sortie  si dans l’obscurité : 10nA< Is’ < 100nA.

- Utilisables structurellement avec des résistors de l’ordre de100 k.

Pour les modèles « commutant » :

- Les sorties sont de type « collecteur ouvert ». La charge doit être de 1 k minimum.

- Certains modèles possèdent une entrée de temporisation des effets.

# Quelques documentations constructeurs :